SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

- Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na działkach nr 518, 147 obręb Długie gm. Chociwel:

1.1. Przebudowa drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna):

od km 1+677,85 do km 1+861,78,

1.2. Remont drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna):

od km 0+000 do km 0+957,45 – bez frezowania nawierzchni,

od km 0+957,45 do km 1+677,85 – z frezowaniem nawierzchni,

1.3. Sięgacz w km 0+303,65 o długości 117,90m (nawierzchnia z destruktu);

1.4. Sięgacz w km 0+339,57 o długości 32,00m (nawierzchnia z destruktu).

Zaprojektowano remont sięgaczy w technologii nawierzchni z destruktu asfaltowego. Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni łącznie z pełną konstrukcją. Remont odcinków wykonany będzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię bitumiczną oraz na odcinkach o nawierzchni z kruszywa – wzmocnienie i odtworzenie nawierzchni do szerokości umożliwiającej ułożenie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzącego z rozbiórek istniejących nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyrównawczej należy uzupełnić mieszanką mineralno asfaltową – betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrównawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej w całości na działce nr 518 i sięgacza na działce nr 147 w obrębie Długie, miejscowość Długie, gmina Chociwel.

- Przebudowie i remoncie  drogi zlokalizowanej na działce nr 519 obręb Długie gm. Chociwel:

1.1. Przebudowa drogi na odcinku (nawierzchnia bitumiczna):  od km 0+000 do km 0+176,00;

1.2. Remont drogi na odcinku (nawierzchnia bitumiczna): od km 0+176,00 do km 0+455,28 – z frezowaniem nawierzchni,

Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni łącznie z pełną konstrukcją. Remont odcinka wykonany będzie na odcinku o nawierzchni z brukowca kamiennego po wykonanym wcześniej frezowaniu starej nawierzchni bitumicznej i uzupełnieniu podbudowy do pełnej szerokości umożliwiającej wykonanie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzącego z rozbiórek istniejących nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyrównawczej należy uzupełnić mieszanką mineralno asfaltową – betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrównawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej w całości na działce nr 519 w obrębie Długie, miejscowość Długie, gmina Chociwel.

- Przebudowie i remoncie  drogi zlokalizowanej na działce nr 547 obręb Długie gm. Chociwel:

1.1. Przebudowa drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna):

od km 0+134,11 do km 0+339,16,

od km 0+489,66 do km 596,13

1.2. Remont drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna):

od km 0+000 do km 0+134,11,

od km 0+339,16 do km 0+489,66

od km 0+596,13 do km 855,23

1.3. Łącznik od km 0+000 do km 0+232,50 (nawierzchnia z destruktu);

1.4. Sięgacz w km 0+632,03 o długości 18,10m (nawierzchnia z destruktu);

1.5. Sięgacz w km 0+667,56 o długości 33,20m (nawierzchnia z destruktu).

Zaprojektowano remont istniejących łączników w technologii nawierzchni z destruktu asfaltowego. Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni łącznie z pełną konstrukcją. Remont odcinków wykonany będzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię bitumiczną oraz na odcinkach o nawierzchni z kruszywa – wzmocnienie i odtworzenie nawierzchni do szerokości umożliwiającej ułożenie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzącego z rozbiórek istniejących nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyrównawczej należy uzupełnić mieszanką mineralno asfaltową – betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrównawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej w całości na działce nr 547 w obrębie Długie, miejscowość Długie, gmina Chociwel.

- Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na działkach nr 298/2,298/4,147 obręb Bród gm. Chociwel:

Na działkach 298/2,298/4:

1.1. Przebudowa drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna):

- od km 0+094,20 do km 0+299,2,

- od km 0+555,29 do km 0+719,60,

- od km 0+767,58 do km 0+936,00.

1.2. Remont drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna):

- od km 0+000 do km 0+094,20,

- od km 0+299,23 do km 0+555,29,

-  od km 0+299,23 do km 0+555,29,

- od km 0+719,60 do km 0+767,58.

Na działce 147 :

2.1. Przebudowa drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna):

- od km 0+000,00 do km 0+133,11,

2.2. Remont drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna):

-  od km 0+133,11 do km 0+476,96.

Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni łącznie z konstrukcją na odcinkach od km 0+094,20 do km 0+299,2 oraz od km 0+767,58 do km 0+936,00 na działkach 298/2 i 298/4 oraz od km 0+000 do km 0+133,11 na działce 147. Przebudowa na odcinku od km 0+555,29 do km 0+719,60 polega na wzmocnieniu podłoża gruntowego poprzez zastosowanie stabilizacji spoiwami hydraulicznymi. Remont odcinków wykonany będzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię bitumiczną. Wzmocnienie i odtworzenie nawierzchni do szerokości umożliwiającej ułożenie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzącego z rozbiórek istniejących nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyrównawczej należy uzupełnić mieszanką mineralno asfaltową – betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrównawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej na działkach nr 298/2, 298/4, 147 w obrębie Bród, miejscowość Bród, gmina Chociwel.

- remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o numerze 184,199 obręb Bród gm. Chociwel

Na działce nr  184:

1.1. Remont nawierzchni drogi na odcinku (nawierzchnia destrukt):

- od km 0+000 do km 0+210,00.

Na działce nr  199:

2.1. Remont nawierzchni drogi na odcinku (nawierzchnia destrukt):

-od km 0+000,00 do km 0+279,30.

Remont nawierzchni odcinków wykonany będzie na odcinkach o nawierzchni szutrowo – gruntowej poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni wzmocnienia z destruktu asfaltowego. Przed wykonaniem nawierzchni drogę należy wyrównać uzupełniając wszelkie wyboje, ubytki i nierówności w nawierzchni przed wykonaniem nawierzchni. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr 184, 199 w obrębie Bród, miejscowość Bród/Zabrodzie, gmina Chociwel.

- Przebudowie i remoncie  drogi zlokalizowanej na działce nr 17obręb Lisowo, gm. Chociwel

1.1. Przebudowa drogi na odcinku (nawierzchnia bitumiczna):

-  od km 0+102,50 do km 0+356,45,

2.1. Remont drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna):

- od km 0+000 do km 0+102,50 –z frezowaniem nawierzchni,

- od km 0+356,45 do km 0+476,60 – z frezowaniem nawierzchni,

- od km 476,60 do km 1+114,20 – bez frezowania nawierzchni

3.1. Łącznik o długości 448,60 – z frezowaniem nawierzchni;

4.1. Sięgacz w km 0+099,87 o długości 22,50m (nawierzchnia z destruktu).

5.1. Sięgacz w km 0+294,10 o długości 53,70m (nawierzchnia bitumiczna).

6.1. Sięgacz w km 0+362,00 o długości 47,50m (nawierzchnia bitumiczna).

7.1. Sięgacz w km 0+292,60 łącznika dł. 14,60m przebudowa (nawierzchnia bitumiczna).

Zaprojektowano remont sięgacza w km 0+099,87 w technologii nawierzchni z destruktu asfaltowego. Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni łącznie z pełną konstrukcją. Remont odcinków wykonany będzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię bitumiczną oraz na odcinkach o nawierzchni z kruszywa – wzmocnienie i odtworzenie nawierzchni do szerokości umożliwiającej ułożenie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzącego z rozbiórek istniejących

nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem warstwy

wyrównawczej należy uzupełnić mieszanką mineralno asfaltową – betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrównawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej w całości na działce nr 17 w obrębie Lisowo, miejscowość Lisowo, gmina Chociwel.

- W chwili obecnej tereny przeznaczone pod inwestycję są terenami :

- Droga w miejscowości Długie zlokalizowana na działce nr 518 w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym, sięgacz na działce nr 147 o nawierzchni szutrowo-gruntowej w złym stanie technicznym. Droga posiada liczne ubytki, wyboje i nierówności. Brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia na działce nr 518 jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 3,0 – 3,5 m. Sięgacz na działce nr 147 o szerokości od 2,0 - 3,2m.

- Droga  w miejscowości Długie zlokalizowana na działce nr 519 w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym. Droga posiada liczne ubytki, wyboje i nierówności. Brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia na działce nr 519 jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 3,0 – 3,5 m.

- Droga w miejscowości Długie zlokalizowana na działce nr 547 w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym. Droga posiada liczne ubytki, wyboje i nierówności. Brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 3,0 – 3,5 m.

- Droga w miejscowości Bród zlokalizowana na działkach nr 298/2, 298/4, 147 w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym. Droga posiada liczne ubytki, wyboje i nierówności. Brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia na projektowanym odcinku jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 3,0 – 3,5 m. Na odcinku od km 0+555,29 do km 0+719,60 zaprojektowano wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w związku z występowaniem podwyższonych stanów wód gruntowych

- Drogi wewnętrzne w miejscowości Bród/Zabrodzie zlokalizowane na działkach nr 184, 199                  w chwili obecnej są drogami o nawierzchni szutrowo - gruntowej w średnim stanie technicznym. Drogi posiadają liczne ubytki, wyboje i nierówności. Brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia na projektowanym odcinku jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 2,5 – 3,0 m.

- Droga w miejscowości Lisowo zlokalizowana na działce nr 17 w chwili obecnej jest drogą                 o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym, sięgacze o nawierzchni bitumicznej oraz  z szutrowo – gruntowej w złym stanie technicznym. Droga posiada liczne ubytki, wyboje     i nierówności. Brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia na działce nr 17 jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 3,0 – 4,5 m. Sięgacze o szerokości od 2,6 - 4,2m.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, co do której w dniu 07.04.2022 r. nie wniesiono sprzeciwu.

- Zakres robót zgodny z dokumentacją projektową.

- Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej SSTWiORB), pomocniczo w przedmiarach robót. Prace musza być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami.

- Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie dostawy mediów do celów związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych, jak również utylizacja elementów, które uległy rozbiórce.

- Wykonawca jest zobowiązany również do wykonania wszelkich prac nie ujętych w SWZ oraz STWiORB, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie naprawy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itp., dozorowanie budowy, sporządzenie planu BIOZ, ewentualne zajęcia i opłaty innych terenów wchodzących w proces inwestycyjny, zagospodarowanie i transport odpadów, transport materiałów z rozbiórki we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 10 km od miejsca prowadzenia robót (jeżeli dotyczy) oraz inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty należy prowadzić z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności i bezpieczeństwa, aby nie spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie zawartymi w dokumentacji projektowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentacje powykonawczą oraz uzyskać protokół odbioru od wszystkich zarządców dróg i gestorów sieci. Przedłożona dokumentacja ma być kompletna i umożliwiająca oddanie do użytkowania drogi zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.