Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Wolności i ul. Jana Pawła II wraz z rozbudową o dodatkowy odcinek 
ul. Wolności stanowiący drogę bez przejazdu z miejscami parkingowymi w m. Chociwel. Zakres przebudowy z rozbudową obejmuje wykonanie nowych konstrukcji jezdni wraz                  z chodnikami, zjazdami do przyległych posesji i skrzyżowaniami z DK20, na odcinkach                  o łącznej długości ok. 717.53 mb. W zakres wymienionych odcinków wchodzi 
ul. Wolności od istniejącego skrzyżowania z DK20 (km 25+280.00) do placu do zawracania oraz ul. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Wolności do istniejącego skrzyżowania z DK 20 (km 25+740.00). Przebudowa z rozbudową powyższych ulic ma za zadanie odseparowanie ruchu pieszych od ruchu samochodowego, odtworzenie zniszczonych konstrukcji drogowych oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej na zjazdach, zatokach parkingowych i pozostałych skrzyżowaniach. Inwestycja obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji 
z istniejącą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w pasie drogowym.

- W chwili obecnej tereny przeznaczone pod inwestycję są terenami utwardzonymi prefabrykowanymi płytami betonowymi (trylinka) w części pokrytymi cienką warstwą bitumiczną. Istniejące chodniki wykonane są z płyt betonowych i zdegradowanej nawierzchni bitumicznej. Odcinek drogi zlokalizowany wzdłuż ogrodzenia cmentarza o szerokości ok. 4.0 m posiada nawierzchnię gruntową zakończoną na skrzyżowaniu z DK 20 (km 25+843) zjazdem indywidualnym wykonanym z kostki betonowej. W ciągu ulic Wolności i Jana Pawła II istnieje sieć oświetlenia ulicznego stanowiąca własność firmy ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Wzdłuż ulicy Wolności przebiegają dwa obwody oświetleniowe. Po stronie północnej ulicy Wolności przebiega linia kablowa (YAKY 4x25mm2) zasilająca słupy stalowe z oprawami ze źródłem światła sodowym. Po stronie południowej ulicy Wolności przebiega napowietrzna linia oświetleniowa (AL 1x25mm2) zamontowana na słupach betonowych (typu ŻN) – sieci wspólnej 0,4kV własność ENEA Operator Sp. z o.o. Przedmiotowa linia zasila oświetlenie ulic Kwiatowej i Nadjeziornej. Ww. obwody zasilane są z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego nr SO-029, która znajduje się w rejonie skrzyżowania ulic Wolności i Armii Krajowej przy Posterunku Policji. W ciągu ulicy Jana Pawła II istnieje napowietrzna sieć oświetlenia ulicznego zabudowana na słupach betonowych (typu ŻN) – sieci wspólnej 0,4kV własność ENEA Operator Sp. z o.o. Oświetlenie zasilane jest z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego nr. SO-031 zabudowanej w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej (bud. nr. 88) i Jana Pawła II. Istniejące oświetlenie nie zapewnia prawidłowego oświetlenia ulic, koliduje z projektowanym zakresem przebudowy oraz jest wykonane przy wykorzystaniu energochłonnych opraw oświetleniowych.  Ponadto w drodze znajduje się kanalizacja telekomunikacyjna oraz kable doziemne Orange Polska S.A., brak jest kanału technologicznego należącego do zarządcy drogi.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej „Przebudowa                                 z rozbudową ul. Wolności i ul. Jana Pawła II w Chociwlu”, kategoria obiektu XXV, XXVI, zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie decyzją nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.01.2022 r.

- Zakres robót obejmuje swoim zakresem m.in.:

  - Branża drogowa obejmuje swoim rodzajem m.in.

- roboty przygotowawcze tj. : odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew o średnicy 14-40 cm – 20 szt. oraz o średnicy 55-80 cm -118 szt., zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg,

- odwodnienie korpusu drogowego – regulację elementów urządzeń podziemnych,

- podbudowy, w tym: korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem  podłoża, połączenie między warstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 8 cm.,

- umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie ogrodzenia przy posesjach przydrożnych,

- wykonanie elementów ulic – ustawienie krawężników, obrzeży betonowych oraz wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm.,

- nasadzenie 64 szt. drzew – gatunek lipa szerokolistna o wysokości 450-500 m.,

- wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej o gr. 8 cm,

- wykonanie zjazdów do posesji i na drogi boczne z kostki brukowej gr. 8 cm.

  - Branża elektryczna obejmuje swoim rodzajem m.in. :

- montaż stalowych stożkowych słupów oświetleniowych o wys. 7-8 m.,

- montaż opraw oświetleniowych LED na projektowanych słupach,

- montaż wysięgników na projektowanych słupach oświetleniowych,

- demontaż stałych słupów stalowych i opraw oświetleniowych (sodowych),

- budowę linii kablowej YAKXS  4x25 mm2 0.6/1kV  + FeZn 4x25,

- ułożenie rur osłonowych,

- wykonanie przepustów pod drogami,

- demontaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach betonowych (na sieci wspólnej 0,4kV).

3) Branża sanitarna obejmuje swoim rodzajem m.in.:

- przebudowę istniejących hydrantów oraz regulacja lub wymiana istniejących włazów, skrzynek i obudów sztyc zasuw,

- budowę zlewni nr 1 z wylotem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w studni kdistn.1,

- budowę zlewni nr 2 z wylotem do o rowu otwartego,

- wykonanie rowu otwartego.

4) Branża teletechniczna obejmuje swoim rodzajem m.in.:

− budowę kanalizacji teletechnicznej trzyotworowej z rur HDPE 110/6,3 – 11 m  (0,033 kmo),

− budowę kanalizacji teletechnicznej jednootworowej z rur RPP 110/5,0 – 83 m (0,083 kmo),

− budowę kanalizacji teletechnicznej jednootworowej z rur HDPE 110/6,3-21 m (0,021 kmo),

− budowę studni SKR-1 – 4 szt.,

− budowę studni SKR-2 – 1 szt.,

− budowę studni SK-2 – 1 szt.,

− demontaż kanalizacji teletechnicznej trzyotworowej – 12 m,

− demontaż kanalizacji teletechnicznej jednootworowej – 106 m,

− demontaż studni SKR-1 – 4 szt.,

− demontaż studni SK-6 – 1 szt.,

− przebudowę sieci kablowej Orange Polska.

- Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej STWiORB), pomocniczo w przedmiarach robót. Prace musza być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami.

- Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie dostawy mediów do celów związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych, jak również utylizacja elementów, które uległy rozbiórce.

- Wykonawca jest zobowiązany również do wykonania wszelkich prac nie ujętych w SWZ oraz STWiORB, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie naprawy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itp., dozorowanie budowy, sporządzenie planu BIOZ, ewentualne zajęcia i opłaty innych terenów wchodzących w proces inwestycyjny, zagospodarowanie i transport odpadów, transport materiałów z rozbiórki we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 10 km od miejsca prowadzenia robót (jeżeli dotyczy) oraz inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty należy prowadzić z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności i bezpieczeństwa, aby nie spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi 
i mienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie zawartymi w dokumentacji projektowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentacje powykonawczą oraz uzyskać protokół odbioru od wszystkich zarządców dróg i gestorów sieci. Przedłożona dokumentacja ma być kompletna i umożliwiająca oddanie do użytkowania drogi zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.