Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na :

- przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Chociwel ul. Zielona - poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3m na działce nr 398 w obrębie 01, miejscowość Chociwel, gmina Chociwel wraz z dowiązaniem do istniejącego zjazdu w ciągu drogi powiatowej na działce nr 381 w obrębie 01, miejscowość Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej. zlokalizowanej na działce nr 398, 381 w obrębie 01, miejscowość Chociwel, gmina Chociwel.

- przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Chociwel - poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3 m na działkach nr 387, 388/1, 390/2, 390/4 w obrębie 01, miejscowość Chociwel, gmina Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 387, 388/1, 390/2, 390/4 w obrębie 01, miejscowość Chociwel, gmina Chociwel.

- przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości  Lisowo, poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3m na działce nr 182 w obrębie Lisowo, miejscowość Lisowo, gmina Chociwel. Dowiązanie do dróg wewnętrznych na działkach nr 17, 203, w obrębie Lisowo, gmina Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 17, 182, 203 w obrębie Lisowo, gmina Chociwel.

- przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Karkowo - poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3m na działce nr 25 w obrębie Karkowo, miejscowość Karkowo, gmina Chociwel. Dowiązanie do drogi powiatowej na działce nr 228, w obrębie Karkowo, gmina Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 25, 228 w obrębie Karkowo, gmina Chociwel.

- przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Karkowo - poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3m na działce nr 230 w obrębie Karkowo, miejscowość Karkowo, gmina Chociwel. Dowiązanie do drogi powiatowej na działce nr 228, w obrębie Karkowo, gmina Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 230, 228 w obrębie Karkowo, gmina Chociwel.

- przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Oświno - poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3m na działce nr 75/2 w obrębie Oświno, miejscowość Oświno, gmina Chociwel. Dowiązanie do drogi wewnętrznej na działce nr 54/2, w obrębie Oświno, gmina Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 75/2, 54/2 w obrębie Oświno, gmina Chociwel.

- W chwili obecnej tereny przeznaczone pod inwestycję są:

- Droga w miejscowości Chociwel – ul. Zielona w chwili obecnej jest to droga o nawierzchni gruntowo-szutrowej. Liczne wyboje, zaniżenia, brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 2,5 – 3,0 m.

- Droga w miejscowości Chociwel zlokalizowana na działkach nr 387, 388/1, 390/2, 390/4 w chwili obecnej jest to droga o nawierzchni gruntowo-szutrowej. Liczne wyboje, zaniżenia, brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 2,0 – 3,0 m.

- Droga w miejscowości Lisowo zlokalizowana na działkach nr 17, 182, 203 w chwili obecnej jest to droga o nawierzchni gruntowo-szutrowej. Liczne wyboje, zaniżenia, brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 2,0 – 3,0 m.

- Droga w miejscowości Karkowo zlokalizowana na działkach nr 25, 228 w chwili obecnej jest to droga o nawierzchni gruntowo-szutrowej. Liczne wyboje, zaniżenia, brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 2,0 – 3,0 m. Droga łączy się z droga powiatową poprzez istniejący zjazd do przebudowy w ramach zadania.

- Droga w miejscowości Karkowo zlokalizowana na działkach nr 230, 228 w chwili obecnej jest to droga o nawierzchni gruntowo-szutrowej. Liczne wyboje, zaniżenia, brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 2,0 – 3,0 m. Droga łączy się z drogą powiatową poprzez istniejący zjazd do przebudowy w ramach zadania.

- Droga w miejscowości Oświno zlokalizowana na działkach nr 75/2, 54/2 w chwili obecnej jest to droga o nawierzchni gruntowo-szutrowej. Liczne wyboje, zaniżenia, brak odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podłużnego powodują zastoiny wody deszczowej oraz utrudniają komunikację. Nawierzchnia jest w stanie wymagającym ciągłej konserwacji – profilowana i uzupełniana kruszywem. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 2,0 – 3,0 m. Droga łączy się z drogą powiatową poprzez istniejący zjazd do przebudowy w ramach zadania.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, co do której w dniu 07.04.2022 r. nie wniesiono sprzeciwu.

- Zakres robót - zgodny z dokumentacją projektową.

- Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, pomocniczo w przedmiarach robót. Prace musza być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami              i normami.

- Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie dostawy mediów do celów związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych, jak również utylizacja elementów, które uległy rozbiórce.

- Wykonawca jest zobowiązany również do wykonania wszelkich prac nie ujętych w SWZ oraz projekcie wykonawczym, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie naprawy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itp., dozorowanie budowy, sporządzenie planu BIOZ, ewentualne zajęcia i opłaty innych terenów wchodzących w proces inwestycyjny, zagospodarowanie i transport odpadów, transport materiałów z rozbiórki we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 10 km od miejsca prowadzenia robót (jeżeli dotyczy) oraz inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty należy prowadzić z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności i bezpieczeństwa, aby nie spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi 
i mienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie zawartymi w dokumentacji projektowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentacje powykonawczą oraz uzyskać protokół odbioru od wszystkich zarządców dróg i gestorów sieci. Przedłożona dokumentacja ma być kompletna i umożliwiająca oddanie do użytkowania drogi zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.