Jednostka projektowania: Michał Mielnicki, architekt IARP

ul. Montwiłła 6/10, 71-601 Szczecin

PROJEKT BUDOWLANY

| Przedmiot opracowania / obiekt budowlany: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej na świetlicę miejską wraz z wymaganymi instalacjami technicznymi |  |
| --- | --- |
| Adres: dz. nr 340/2, obr. 1, ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel |  |
| Inwestor, adres: Gmina Chociwel, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel | Kategoria obiektu budowlanego: Kat. IX, położona w części budynku kat. XV |

| Spis zawartości projektu budowlanego |  |
| --- | --- |
| - 1 | Okładka dokumentacji wraz z spisem zawartości i oświadczeniem projektantów |
| - 2 | Wymagane dokumenty i uzgodnienia: Uprawnienia projektantów i sprawdzających (architektura), Decyzja o ustaleniu LICP, Informacja dotycząca BIOZ |
| - 3 | Architektura i inwentaryzacja: część opisowa i graficzna |
|  | Konstrukcja i Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku - część opisowa i graficzna |
| - 4 | Instalacje elektryczne wewnętrzne: część opisowa i graficzna |
| - 6 | Instalacje sanitarne wewnętrzne: część opisowa i graficzna |
| - 7 | Charakterystyka energetyczna |

| Autor projektu | mgr inż. arch. Michał Mielnicki, upr. 20/ZPOIA/OKK/2010 |
| --- | --- |
| Branża: Architektura, Inwentaryzacja, Informacja dotycząca BIOZ |  |
| Projektant | mgr inż. arch. Michał Mielnicki, upr. 20/ZPOIA/OKK/2010 |
| Sprawdził | mgr inż. arch. Tomasz Tur, upr. 29/ZPOIA/OKK/2010 |
| Branża: Konstrukcja, Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku |  |
| Projektant | mgr inż. Mirosław Bartosiewicz, upr. 15/Sz/2000 |
| Sprawdził | mgr inż. Narcyz Gągało, upr. 153/Sz/94 |
| Branża: Instalacje elektryczne wewnętrzne |  |
| Projektant | tech. Ryszard Filipowicz, upr. 13/Sz/89 |
| Sprawdził | mgr. inż. Karol Jorman, upr. 369/Sz/73 |
| Branża: Instalacje sanitarne wewnętrzne |  |
| Projektant | mgr inż. Janusz Jackowski, upr. ZAP/0009/POOS/04 |
| Sprawdził | mgr inż. Piotr Wiśniewski, upr. ZAP/0155/PWOS/06 |
| Branża: Charakterystyka energetyczna |  |
| Projektant | mgr inż. Piotr Wiśniewski, upr. ZAP/0155/PWOS/06 |

| Oświadczenie projektantów do projektu budowlanego: Oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. | Data: Szczecin, 11.2015 r. | Egzemplarz nr 4 |
| --- | --- | --- |

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANŻA: ARCHITEKTURA

| I | PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI, PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY |
| --- | --- |

Celem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej (zlokalizowanych w zachodniej części hali - w stanie obecnym nie w pełni wykończonym) na wielofunkcyjną świetlicę miejską służącą mi.in. jako miejsce spotkań, warsztatów, szkoleń oraz występów artystycznych. Występy artystyczne i spotkania/warsztaty w sąsiadujących pomieszczeniach wg. założeń będą odbywały się o różnych porach.

Zakres przewidzianej inwestycji obejmie wnętrze hali. Nie przewiduje się zwiększenia: kubatury i

pow. zabudowy budynku hali, oraz nie planuje się ingerencji w elewacje budynku (poza instalacją niezbędnych elementów instalacji technicznych systemu wentylacji)

Infrastruktura higieniczno-sanitarna (tj. toalety) i gospodarka odpadami zapewniona zostanie w oparciu o istniejące zaplecze i działające rozwiązania hali widowiskowo-sportowej. Należy wyznaczyć spośród istniejących na kondygnacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pomieszczenia przeznaczone do wykorzystania  przez użytkowników świetlicy miejskiej z zastrzeżeniem, że odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi w Świetlicy do najbliższego ustępu nie może być większa niż 75 m oraz że, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet.

| II | STAN ISTNIEJĄCY - CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU |
| --- | --- |

Hala widowiskowo-sportowa, położona w Chociwlu przy ul. Dąbrowskiego 15, jest obiektem użyteczności publicznej. Hala zbudowana na kształcie prostokąta wg. projektu z 1998 r., użytkowana od roku 2003.

Zachodnia część obiektu, która podlega niniejszej inwestycji, składa się z pomieszczeń usytuowanych bezpośrednio pod trybunami hali widowiskowej. Obiekt w tym sektorze składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych, a inwestycja  dotyczy części parterowej, która obecnie jest niewykończona (nieukończona). Omawiana część budynku posiada niezależne wejście z zewnątrz, wejście to stanowi również bezpośredni dostęp na płytę hali widowiskowo-sportowej.

Budynek wykonany współcześnie, w tradycyjnej technologii: wylewanych elementów żelbetowych dla trybun i stropu oraz ścian murowanych z elementów drobnowymiarowych.

Teren i budynek nie są objęte ochroną konserwatorską.

| III | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY |
| --- | --- |

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Zaspokojenie potrzeb na miejsca postojowe odbywać się będzie w oparciu o istniejącą infrastrukturą parkingową hali widowiskowo-sportowej.

Obsługa komunikacyjna na dotychczasowych zasadach.

| IV | PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA - SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU |
| --- | --- |

Podstawę formalną opracowania stanowi decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2015 z dnia 28.08.2015 r. wydana przez Burmistrza Chociwla. Parametry określone w decyzji:

- Linia zabudowy

- Pow. zabudowy

- Szer. elewacji frontowej

- Ilość kondygnacji

- Wys. górnych krawędzi elewacji

- Geometria dachu

- Udział pow. biologicznie czynnej

Wszystkie w/w parametry - bez zmian – warunki określone w w/w decyzji spełnione

Parametry charakterystyczne w zakresie inwestycji:

- Kubatura: ok. 890 m3

- Zestawienie pomieszczeń o pow. użytkowych

| V | ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC, ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE: INSTALACJE PROJEKTOWANE |
| --- | --- |

- Instalacje elektryczne wewnętrzne:

- Zasilanie w energię elektryczną pomieszczeń projektowanej świetlicy miejskiej

- Dobór/montaż kabla do zasilania tablicy rozdzielczej TR1

- Dobór/montaż tablicy rozdzielczej TR1

- Dobór/montaż urządzeń do oświetlenia sceny

- Dobór/montaż urządzeń do nagłośnienia widowni

- Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych w proj. świetlicy miejskiej

- Instalacja nagłośnienia widowni

- Instalacja oświetlenia sceny

- Ochrona przepięciowa

- Ochrona przeciwporażeniowa

Uwagi:

Podany w części elektrycznej projektu dobór i montaż wykonawczy urządzeń scenicznych oświetleniowych i multimedialnych audio-wideo ma jedynie charakter informacyjny i musi być skonsultowany i zaakceptowany na etapie wykonawstwa przez firmę specjalistyczną tj. zamówić i wykonać wg. zmówienia indywidulanego i projektu oraz wykonania przez firmę specjalistyczną w uzgodnieniu z Inwestorem.

Pozycję elementów oświetlenia, nagłośnienia i innych wymaganych w zakresie instalacji elektrycznych należy dostosować i skoordynować przez Wykonawcę robót z podwykonawcami poszczególnych branż, do wymiarów i uwarunkowań montażowych wybranego systemu sufitowego.

- Instalacje wod.-kan. i kanalizacji sanitarnej

Zasilenie nowych urządzeń sanitarnych z istniejącej wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej -

doprowadzenie wody zimnej i ciepłej dla potrzeb socjalno-bytowych tj. urządzeń i przyborów sanitarnych

i odprowadzenie powstałych ścieków z nowych urządzeń sanitarnych poprzez istniejącą instalację KS, poprzez: wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z rur miedzianych i instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Włączenie z istniejącego pomieszczenia

- Instalacja centralnego ogrzewania

doprowadzenie ciepła do wszystkich pomieszczeń: wykonanie przewodów instalacji c.o., zasilenie nowych grzejników CO i nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej z rozdzielaczy istniejącego węzła

cieplnego zlokalizowanego z bezpośrednim sąsiedztwie adaptowanych pomieszczeń.

Uwagi:

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym – zastosować do wszystkich projektowanych grzejnikach

- Instalacja wentylacji mechanicznej

zapewnienia odpowiedniej krotności wymian powietrza, poprzez:

wykonanie wentylacji mechanicznej z blaszanych przewodów ze stali ocynkowanej i Spiro

- podczas montażu należy uwzględnić uwagi zamieszczone poniżej w paragrafie dotyczącym sufitów

| VI | ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC, ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE: ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE |
| --- | --- |

- Stolarka drzwiowa – wg. rys. branży architektonicznej,

dotyczy wszystkich projektowanych drzwi jedno i wieloskrzydłowych:

- drzwi muszą posiadać nieblokowane skrzydło drzwiowe o szer. min. 0,9 m

- przy wykonaniu nowych otworów drzwiowych,  dostosowaniu otworów istniejących i montażu drzwi -  uwzględnić grubość projektowanych warstw wykończeniowych posadzek

- Stolarka okienna – okna istn. bez zmian, montaż okien należy dokonać jej przeglądu i ewentualne braki montażowe lub materiałowe dokończyć/wykończyć montaż zgodnie ze sztuką budowlaną

- Ściana zewnętrzna i ściany wewnętrzne niewykończone i nowo projektowane,

elementy istniejące żelbetowe konstrukcji trybun – wykończenie wewn.

- wykończyć w pomieszczeniach S1, S3, S4 tynkiem wewnętrznym cem.-wap.

- w pom. S2 w części przeznaczonej na aneks szatniowy (przy ławkach i wieszakach) i na ścianach otaczających zaplecze socjalne – wykończyć ściany płytką ceram. do wysokości 2m

- Przebicia i zamurowania w ścianach – wg. rys. branży architektonicznej i projektu konstrukcji

- Przebicia w ścianach na elementy systemów sanitarno-wentylacyjnych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i bezpieczeństwa pod nadzorem osoby uprawnionej

- Słupy istn. konstrukcji trybun: o wykończyć ściany płytką ceram. do wysokości 2m

- Posadzki

- niewykonane warstwy posadzki w pom. S3 – wg. rys. branży architektonicznej i projektu konstrukcji

- wykończenie posadzek istniejących wykładziną PCV przeznaczoną do pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu

- W pom. S2, S1 w części szatniowej, S4

- Posadzki wykończone wykładziną PCV oraz gresowe należy wykonać z wywinięciem cokołem naściennym na wys. min 15cm

- Sufity podwieszane systemowe

- Projektuje się w pom. S3 i S1 sufity podwieszane systemowy na wieszakach montowanych do stropu, oparte o standardową siatkę kasetonów 60x60cm

- W pom. S2 i S4 nie projektuje się sufitów podwieszanych – istn. strop wykończyć tynkiem cem-wap.

- Dopuszcza się  dostosowanie wysokości, pozycji i podziału elementów sufitów podwieszonych do montażu urządzeń technicznych i warunków istniejących, w tym instalacji wentylacji i elektrycznych, z zachowaniem wymaganej warunkami technicznymi dla danego typu pomieszczenia wysokości (tj. min. 3,0m w świetle pomieszczeń w stanie wykończonym lub innych wysokości wg. wskazań projektu).

- W sufitach zamontowane zostanie oświetlenie i elementy instalacji wentylacji, w przestrzeni ponad umieszczone zostaną elementy infrastruktury technicznej. Sufity wykonać w systemie zabudowy certyfikowanym, atestowanym do użytku w obiektach użyteczności publicznej zgodnie z wytycznymi montażowo-użytkowymi producenta.

- Pozycję elementów oświetlenie w projekcie branży elektrycznej należy traktować orientacyjnie – oświetlenie sufitowe montować, zależnie od wybranego systemu sufitowego i oświetleniowego, faktycznego przebiegu kanałów systemu wentylacji i zgodnie ze sztuką, zaleceniami producenta systemu i symetrycznie na środku kasetonów, zachowując w miarę możliwości symetrię względem ścian pomieszczeń.

- Izolację przewodów systemu wentylacji dostosować do przebiegu konstrukcji stelaży sufitów podwieszanych.

- Przewody systemu wentylacji montować maksymalnie blisko stropu istniejącego – należy bezwzględnie zachować parametry wysokości sufitu powieszanego - min. 3,0m (lub miejscowo wg. projektu 2,5m i 2,9m)  w świetle pomieszczeń w stanie wykończonym

- Wykonawca ma obowiązek koordynacji doboru i montażu przewodów wentylacyjnych, sufitów podwieszonych i wykończenia posadzek, tak aby spełnić w/w wymagania co do wysokości pom. wykończonych w świetle

- Inne prace:

- Schody zewnętrzne do pom. S4 – dokonać przeglądu stanu technicznego schodów i wykonać niezbędne prace remontowe tj. naprawić/wymienić zniszczone płytki (rozmiar i kolor jak istniejące), balustrady oczyścić i pomalować na kolor jak istniejący odpowiednią farbą

- Na spoczniku, przy schodach systemowych prowadzących do drzwi D2, oraz obustronnie przy schodach systemowych systemu scenicznego -  zastosować balustrady h=1,1m

- Kolorystyka:

- Tynki ścienne wewnętrzne - kolor biały

  - w pom. S2 przestrzenie ściany międzyokienne (tj. w przestrzeni ściany określonej wysokością okien między oknami) pomalować ścianę na kolor pomarańczowy zbliżony do RAL 1006

- Płytki ceramiczne ścienne (szatnia i okładzina słupów)  - kolor szary

- Elementy drewniane: zabudowa meblowa DP1, meble (blaty stołów, blat w części socjalnej, ławka w aneksie szatniowym) – kolor elementów drewnianych: jasny buk naturalny

- Kolor elementów metalowych (nogi mebli) – stal matowa / szary

- Wykładziny PCV: pom. S3 kolor jasno zielony zbliżony do RAL 6024, pom S1 kolor jasno szary

- Gres posadzkowy pom S2, S4 – jasno szary

- Sufit podwieszany: kolor biały

| VII | DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| --- | --- |

Nie przewiduje się zmian w zakresie, istniejącej dla użytkowanego budynku hali widowisko-sportowej, dostępności dla osób niepełnosprawnych – bez zmian w stosunku do stanu obecnego tj. obiekt posiada istniejącą pochylnię przy głównym wejściu do budynku od strony zachodniej oraz dodatkową od strony południowej prowadzącą na teren zieleni.

Ułatwienia dla osób niewidomych i słabowidzących poruszających się w przestrzeni publicznej:

- Schody wejściowe zewnętrzne przy pom. nr S4: przed pierwszym stopniem schodów w górę oraz

przed pierwszym stopniem schodów w dół, na całej szerokości schodów powinno być zainstalowane oznakowanie dotykowe – pas ostrzegawczy o zalecanej minimalnej szerokości 30cm, krawędzie każdego stopnia każdego biegu należy oznakować pasem kontrastowym o szerokości 10cm na powierzchni poziomej i pionowej stopnia, stopnie schodów proste, bez nosków

- Przeszklenia drzwi powinny być oznaczone na wysokościach o szerokości minimum 10 cm na wysokości 85-105 cm i 150-200 cm pasami o barwie jednolitej kontrastującymi z widzianym tłem, w przypadku drzwi należy zaznaczyć ich framugę pasem szerokości 0,10m

- Szklane powierzchnie powinny być bezpieczne, o podwyższonej odporności na stłuczenia i trwałe.

Inne zalecenia :

- Włączniki: Nie należy umieszczać włączników światła oraz innych ogólnodostępnych urządzeń na wysokości innej niż 80–120 cm.

- Grzejnik: W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym – zastosować do wszystkich projektowanych grzejnikach

- Wszystkie nawierzchnie (posadzki) powinny być przeciwodblaskowe i przeciwpoślizgowe

- Należy unikać stosowania jakichkolwiek elementów wystających ze ścian na wysokości od 1m do 2,40m na wszystkich szlakach komunikacyjnych

| VIII | - INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU - ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO - CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA |
| --- | --- |

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu - obszar oddziaływania obiektu objętego niniejszym projektem budowlanym mieści się całości w granicach działki nr 340/2, obr. 1, Chociwel

- Oddziaływanie na środowisko - charakterystyka ekologiczna: Inwestycja nie jest sklasyfikowana jako mogąca pogorszyć stan środowiska (nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi i szczegółowymi przepisami oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

Istniejące zagospodarowanie terenu – bez zmian.

| IX | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| --- | --- |

Celem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej (zlokalizowanych w zachodniej części użytkowanej hali - w stanie obecnym nie w pełni wykończonym) na wielofunkcyjną świetlicę miejską służącą mi.in. jako miejsce spotkań, warsztatów, szkoleń oraz występów artystycznych.

- Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia w poziomie parteru budynku objęta opracowaniem: 303,55 m2

W części objętej opracowaniem budynek dwukondygnacyjny, niski, wys. ok. 9,4 m od terenu do góry    ścianki attykowej nad drugą kondygnacją.

Główna część budynku tj. sala sportowa – jednokondygnacyjna.

- Odległość od obiektów sąsiadujących

– budynek mieszkalny w kierunku zachodnim w odległości ok. 30m (na dz. nr 307)

- Parametry pożarowe występujących substancji palnych – brak substancji palnych

- Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego – nie określa się

- Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I – taka sama jak dla hali widowiskowo-sportowej

Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

– w pomieszczeniach objętych opracowaniem zakłada się łączny pobyt do ok. 150 osób

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

– brak zagrożenia wybuchem, w budynku nie występują strefy zagrożenia wybuchem, nie ma również przewidzianych żadnych procesów technologicznych, które mogłyby stworzyć zagrożenie wybuchem

- Podział obiektu na strefy pożarowe – Pom. nr S1, S2, S3, S4 będą stanowiły jedną strefę pożarową z całością budynku hali widowiskowo-sportowej

- Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Strop nad pierwszą kondygnacją na wys. ok. 3,65m

|  | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasa odporności pożarowej | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściany zewnętrzne | ściany wewnętrzne | przekrycie dachu |
| C | R 60 | R 15 | REI 60 | E I 30 (o↔i) | EI 15 | RE 15 |

- Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

- Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz pomieszczenia należy oznakować zgodnie z normą:

PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.”

Budynek (w zakresie opracowania) należy oznakować wewnętrznie i zewnętrznie znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami

- Należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne wg projektu branży elektrycznej, rys. nr E1

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

- szczegóły wg. opracowań branżowych

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

– bez zmian w stosunku do stanu istniejącego dla użytkownego budynku hali widowiskowo-sportowej. Jednocześnie należy wykonać lub dokończyć, wszystkie przewidziane projektem podstawowym elementy systemu ochrony ppoż., w tym: sprawdzić i doprowadzić do pełnej funkcjonalności, zgodnej z obecnymi obowiązującymi wymaganiami, hydrant zamontowany między pom. nr  S4 i S3. Hydrant musi odpowiadać aktualnymi wymaganiami tj. hydrant typu 25 i być wyposażony w wąż odpowiedniej długości, zapewniający doprowadzenie wody gaśniczej do wszystkich chronionych pomieszczeń nr S1 do S4

- Wyposażenie w gaśnice

Obiekt w zakresie opracowania należy wyposażyć w gaśnice przenośne wg wskaźnika i zasad:

- co najmniej: 1 gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 2 kg na każde 100m2 powierzchni

strefy pożarowej,

- maksymalna odległość z każdego miejsca w budynku, w którym może przebywać człowiek do

najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m,

- do gaśnicy należy zapewnić dostęp o szerokości, co najmniej 1 m.

Uwaga: Szczegółowe zasady doboru i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego należy określić w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu”, którą należy opracować przed oddaniem obiektu do użytku

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego dla użytkownego budynku hali widowiskowo-sportowej

- Drogi pożarowe – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego dla użytkownego budynku hali widowiskowo-sportowej

Uwagi:

- Przepusty instalacyjne przechodzące przez przegrody budowlane - wydzielić od elementów palnych do klasy EI 30

- Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60

- Wszystkie stosowane i projektowane elementy wykonać co najmniej w klasie NRO (o ile projekt nie wskazuje innej, wyższej wymaganej klasy)

- Wszystkie wydzielenia ppoż. wykonać w zabudowie systemowej, certyfikowanej - w/w zabudowa systemowa ma być badana wg norm PN-EN i posiadać aktualne dopuszczenie - Wszystkie elementy zabudowy ogniochronnej wykonać w zabudowie systemowej certyfikowanej posiadającej aprobatę techniczną

- Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione. Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

- Zaleca się aby Wykonawca, przed przystąpieniem do prac budowlanych skonsultował prace i rozwiązania w zakresie ochrony ppoż. z właściwym specjalistą ochrony ppoż. pełniącym opiekę nad obiektem hali widowiskowo-sportowej

| X | UWAGI I WSKAZANIA WYKONAWCZE |
| --- | --- |

- Niniejsze opracowanie zawiera ogólne informacje, ważne dla Wykonawcy, dotyczące zakresu robót oraz sposobu ich prowadzenia. Informacje zawarte w niniejszym opisie i projekcie budowlanym są częścią warunków, jakie Oferent/Wykonawca przyjmuje do realizacji lub ustaleniom, których w razie nie wniesienia uwag będzie podlegał

- Oferent/Wykonawca, który będzie prowadził prace budowlane związane z realizacją niniejszego projektu, ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z dokumentacją projektową i stanem istniejącym obiektu z natury w trakcie przetargu i zgłaszania uwag, zastrzeżeń, zapytań i propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie projektu budowlanego przed podpisaniem wiążącej umowy z Inwestorem.

- Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i tekstowej dokumentacji. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z stosownej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami BHP, wymogami ochrony ppoż., prawem budowlanym oraz sztuką budowlaną. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez kierującego robotami.

- Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy

- Użyte materiały i wykończenia muszą być właściwe do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o wysokiej odporności na zużycie przez użytkowników (w tym ruchem pieszym). Wszystkie użyte materiały muszą być trwałe i bezpieczne w użytkowaniu

- Wszystkie roboty, a zwłaszcza zanikające lub podlegające zbudowaniu, należy przed zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów robót.

Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności, za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót

- W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru i projektantami wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwentaryzację i dokumentację powykonawczą każdej części zespołu.

Przez dokumentację powykonawczą rozumie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę na jego koszt i przedstawiające faktyczny stan zrealizowanych robót budowlanych.

- Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różnych od zawartych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów określonych, jako „marka referencyjna”. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania

- Ze względu na charakter prac w obiekcie istniejącym Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót z natury na podstawie, którego dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów niezbędnych do wykonania całości prac budowlanych - Domiary i wytyczenia niezbędnie do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane siłami własnymi Wykonawcy.

- Przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych i zamawianiem materiałów/elementów budowlanych zapoznać się z projektami wszystkich branż, sprawdzić wymiary na rysunkach i placu budowy - wszystkie wymiary należy sprawdzić wg stanu istniejącego (dotyczy także wykorzystania elementów prefabrykowany)

- Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne, muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głównej, co do funkcji i być, co najmniej równoważne

- Zastrzeżenia przeciw wykonaniu – także pojedynczych pozycji objętych niniejszym opracowaniem projektowym – powinny zostać zgłoszone z momentem oddania oferty - późniejsze reklamacje/protesty, zwłaszcza po udzieleniu zlecenia, nie mogą zostać uznane, mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.

- W trakcie budowy należy stosować materiały z atestami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie, posiadającymi świadectwo ITB, BHP oraz ppoż. Wszystkie materiały użyte powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP

- Zmiany dotyczące rozwiązań technicznych i materiałowych należy uzgodnić bezzwłocznie z projektantem odpowiedniej branży.

- Rozwiązania projektowe oparto na konkretnie i powszechnie znanych materiałach i wyrobach stosowanych w budownictwie. Dopuszcza się zastosowanie innych wyrobów i podobnych materiałów, lecz o identycznych lub porównywalnych nie gorszych parametrach – Dopuszcza się rozwiązania równoważne w ramach obowiązujących przepisów, norm i prawa budowlanego. Rozwiązanie zostanie uznane za równoważne, jeśli spełni wymóg posiadania wszystkich wyżej wymienionych cech, będzie miało zbliżony wygląd i wymiary, będzie wykonane z materiałów nie gorszej jakości. W przypadku propozycji zastosowania rozwiązania równoważnego należy uzgodnić oraz otrzymać akceptację jego zastosowania z Inwestorem i projektantami. Wszystkie ewentualnie wymienione w całym projekcie budowlanym nazwy własne wyrobów i urządzeń mają wyłącznie charakter poglądowo-porównawczy

i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi zgodnie z regulacjami w zakresie zamówień publicznych wg. zasad j/w.

- W trakcie realizacji robót należy zapewnić nadzór autorski oraz właściwe kierownictwo.

- Na każdym etapie robót należy zapewnić pełne bezpieczeństwo całej konstrukcji budynku i każdego z jego elementów.

- Przed zamówieniem i montażem sprawdzić na budowie, wg stanu istniejącego: wymiary, liczbę i typ stolarki okiennej i drzwiowej oraz potwierdzić zamówienie z Inwestorem. Drzwi do pom. nr S2: w dolnej części muszą posiadać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.

- W razie pytań lub niejasności w interpretacji dokumentacji należy bezzwłocznie skontaktować się z projektantem odpowiedniej branży.

- W przypadku zamiaru odstępstw od założeń projektowych, ewentualne zmiany uzgadniać w ramach nadzoru autorskiego

- W wypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych projektem oraz w wypadku jakichkolwiek wątpliwości należy powiadomić projektanta

- Przed przystąpieniem do planowania prac budowlanych zaleca się spotkanie robocze Wykonawcy z zespołem projektowym i przedstawicielem Inwestora w celu omówienia założeń i szczegółów rozwiązań projektowych oraz trybu prowadzenia prac budowlanych.

- Wszystkie usunięcia wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami bezpieczeństwa pod nadzorem osoby kwalifikowanej i uprawnionej.

- Kolorystyka zewnętrzna i wewnętrzna: przed wykonaniem malowania/nakładania koloru/wykonaniem warstw wykończeniowych wszystkich powierzchni, należy z wyprzedzeniem wymaganym do wyschnięcia barwnika dokonać próbnego malowania lub nałożenia warstwy wykończeniowej o wymiarach 1x1m – do akceptacji Inwestora z natury. Taka akceptacja ma poprzedzić właściwe malowania lub inne sposoby wykonania kolorystyki i elementów wewnętrznych

- Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia wnętrza muszą uzyskać akceptację Inwestora przed ich zakupem, montażem lub wykonaniem

- Zezwala się na dostosowanie montażu sufitów podwieszonych do wybranego systemu technicznego wentylacji i oświetlenia wraz z osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) – w razie wymaganych zmian skonsultować najpierw z projektantem

- Wszystkie zawarte w projekcie widoki perspektywiczne mają charakter jedynie ogólny poglądowy, podrzędny w stosunku do rysunków technicznych i opisu – w razie niejasności skonsultować z projektantem

Opracował: mgr inż. arch. Michał Mielnicki, upr. 20/ZPOIA/OKK/2010