SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Bobrowniki

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  przebudowa i remont nawierzchni dróg w miejscowości Bobrowniki w gminie Chociwel na terenie oznaczonym identyfikatorami działek ewidencyjnych:

- 321402_5.0001.141 – droga publiczna ,

- 321402_5.0001.85 – droga publiczna ,

- 321402_5.0001.128 – droga wewnętrzna.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Bobrowniki” , dofinasowana z Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich.

STAN OBECNY

## W chwili obecnej drogi gminne zlokalizowane są  na działkach numerach  141, 85, droga wewnętrzna zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 128. Nawierzchnia dróg na odcinkach podlegających przebudowie i remontowi wykonana jest z betonu asfaltowego                 w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami i wybojami. Pobocza gruntowe porośnięte trawą. Działki nie są zabudowane. Nawierzchnia na odcinkach podlegających przebudowie wykonana jest z betonu asfaltowego. Teren porośnięty poza istniejącą nawierzchnią jezdni na poboczach gruntowych trawą. Odcinek drogi w opracowanym zakresie nie jest powiązany skrzyżowaniami z drogami publicznymi. Istniejący układ komunikacyjny pozostaje bez zmian. Zlokalizowane są sieci: wodociągowa, telekomunikacyjna i energetyczna – eN, Zakres opracowania nie przewiduje rozbiórek istniejących obiektów.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczenie istniejących dróg gminnych o wewnętrznych pozostaje niezmienne – do obsługi i komunikacji mieszkańców miejscowości Bobrowniki oraz miejscowości bezpośrednio sąsiadujących.

Program użytkowy pozostaje niezmienny – do chwili obecnej obiekt użytkowany jest jako droga. Po wykonaniu przebudowy i remontu sposób użytkowania pozostanie niezmienny – podniesione zostaną parametry użytkowe oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi.

# UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Układ przestrzenny pozostaje niezmienny – w zakresie realizacji inwestycji jest wykonanie przebudowy i remontu istniejących nawierzchni celem podniesienia parametrów użytkowych.

Jezdnię należy wykonać z  nawierzchni bitumicznej  o szerokości 5,0m dla działki nr 141                                       o szerokości 3,5 m dla działki nr 85 oraz szerokości 3,00 m dla drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na działce 128  zostanie wykonana o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostaną także pobocza gruntowe dowiązujące jezdnię do istniejącego pobocza.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

## Zestawienie projektowanych powierzchni :

Nawierzchnia jezdni  							17 885,00 m2

Nawierzchnia poboczy gruntowych				 	4 706,00 m2

## Przekroje konstrukcyjne :

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S					gr. 4,0 cm

- warstwa wyrównawcza beton asfaltowy AC16S			średnia gr. 8,0 cm

- istniejące podłoże – nawierzchnia bitumiczna

RAZEM gr. 12 cm

Projektowana konstrukcja poszerzeń nawierzchni:

- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S					gr. 4,0 cm

- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16S					gr. 8,0 cm

- siatka zbrojeniowa o wytrzymałości min. 120kN 		szerokość 2,00m

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 				gr. 20,0cm

- warstwa wzmocnienia podłoża – grunt stabilizowany cementem 		gr. 10,0cm

RAZEM gr. 42 cm

Przebudowa odcinka E-F o długości 957,94 m, na pozostałych odcinkach zaplanowano remont nawierzchni.

Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wyrównawczej należy uzupełnić ubytki w istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC11 lub AC16.

W celu doprowadzenie podłoża do rzędnych wysokościowych pozwalających wykonać nawierzchnię należy dobudować nasyp z piasku z dokopu.

## Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni należy wykonać poprzez odprowadzenie wód opadowych spadkami podłużnymi oraz spadkiem poprzecznym powierzchniowo –odwodnienie prowadzone jak dotychczas w pobocza gruntowe.

## Roboty ziemne

Roboty ziemne związane są ze zdjęciem wierzchniej warstwy zalegającej gleby z poboczy pod poszerzenia, wykonanie nasypu korygującego oraz korytowanie pod projektowaną konstrukcję poszerzeń. Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205. Ogólny bilans robót ziemnych jest częścią projektu technicznego.

## Warunki gruntowo – wodne.

W celu określenia konstrukcji nawierzchni dokonano przekopów kontrolnych w celu stwierdzenia jakości zalegających w istniejącej konstrukcji gruntów. Konstrukcja istniejącej nawierzchni składa się z następujących warstw:

- nawierzchnia bitumiczna o grubości od 3 – 7cm,

- stara nawierzchnia z nieregularnego bruku kamiennego stanowiąca w chwili obecnej podbudowę pod istniejącą nawierzchnię – grubość nieregularna od 12 do 18cm,

- pod starą nawierzchnia podbudowa z piasku lub z kruszywa gnejsowego,

- miejscami brak podbudowy z bruku kamiennego – podbudowa z kruszyw gnejsowych

- podłoża stanowią piaski gliniaste, piaski średnie i piaski drobne o różnej miąższości warstw.

Ze względu na prosty charakter inwestycji nie wykonywano szczegółowych badań geotechnicznych. Przekopów dokonano na głębokość 1,5 - 2m od istniejącej nawierzchni. Na głębokości rozpoznania nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Na głębokości rozpoznania nie stwierdzono występowania gruntów wysadzinowych oraz organicznych. Należy jednak przyjąć, że przekopy zostały wykonane punktowo i podczas prowadzenia prac można napotkać na grunty nieprzydatne. Poniżej określono sposób postępowania w przypadku napotkania na grunty organiczne lub wysadzinowe występujące na odcinkach przebudowy pod zaprojektowaną konstrukcją poszerzeń.

Na podstawie przeprowadzonych przekopów kontrolnych przyjęto do opracowania:

Grupę nośności podłoża określono jako G2, ze względu na charakter podłoża budowlanego (proste warunki gruntowe) oraz ze względu na charakter projektowanego obiektu obiekt zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej. W przypadku miejscowego napotkania gruntów nieprzydatnych lub wysadzinowych należy dokonać wymiany gruntu.

Na odcinkach poszerzeń zaprojektowano podbudowę z kruszywa o grubości 20cm na istniejącym wzmocnionym cementem podłożu gruntowym (grubość wzmocnienia/stabilizacji 10cm). Podłoże pod projektowaną konstrukcję poszerzeń drogi należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 oraz uzyskać minimalny wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 50MPa na powierzchni robót ziemnych pod konstrukcję poszerzeń nawierzchni jezdni.

## Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany – rozwiązanie projektowe nie zmieniają dotychczasowej organizacji ruchu.

## KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku przebudowy dróg (do 1000 m), spełnione zostały łącznie następujące warunki:

- projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron (art. 39 ust. 6ba pkt 4 a)

- w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiają-ca kontynuację projektowanego kanału technologicznego.

W związku z powyższym kanału technologicznego nie projektuje się.

## OŚWIETLENIE

Nie dotyczy.

# PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zaprojektowanymi spadkami w pobocza gruntowe – powierzchniowo.

Odpady wytworzone w trakcie budowy Wykonawca ma obowiązek zutylizować zgodnie z Ustawą 
o Odpadach.

W zakresie opracowania nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Po wykonaniu nowych nawierzchni wody opadowe odprowadzane będą jak do tej pory - powierzchniowo.

# INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zaprojektowana została nawierzchnia o odpowiedniej nośności dla tej klasy drogi. Obiekt budowlany – droga będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem – zaprojektowana jednia o nawierzchni bitumicznej o szerokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami technicznymi.

# UWAGI

- Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą Roboty ziemne PN-S-02205;

- Wszelkie urządzenia obce należy wyregulować do projektowanej nawierzchni;

- Punkty osnowy geodezyjnej na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed zniszczeniem a w przypadku konieczności przeniesienia, odtworzenia punktów osnowy roboty zlecić do wykonania uprawnionemu geodecie;

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z przebiegiem uzbrojenia podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejących i projektowanych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;

- Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien przygotować projekt czasowej organizacji ruchu i oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

- Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami;

- Podczas prowadzenia prac ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie prace oraz niezwłocznie powiadomić o  tym fakcie Inwestora oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, co do której w dniu 16.03.2023 r. nie wniesiono sprzeciwu.

- Zakres robót - zgodny z dokumentacją projektową. Nie obejmuje działek 
o identyfikatorach 321402_5.0001.221 oraz 321402_5.0001.65.

- Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, pomocniczo 
w przedmiarach robót. Prace musza być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie dostawy mediów do celów związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych, jak również utylizacja elementów, które uległy rozbiórce.

- Wykonawca jest zobowiązany również do wykonania wszelkich prac nie ujętych w SWZ oraz projekcie wykonawczym, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie naprawy, zorganizowanie
i utrzymanie zaplecza budowy, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itp., dozorowanie budowy, sporządzenie planu BIOZ, ewentualne zajęcia i opłaty innych terenów wchodzących w proces inwestycyjny, zagospodarowanie i transport odpadów, transport materiałów z rozbiórki we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 10 km od miejsca prowadzenia robót (jeżeli dotyczy) oraz inne czynności niezbędne 
i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty należy prowadzić z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności i bezpieczeństwa, aby nie spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie zawartymi w dokumentacji projektowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentacje powykonawczą oraz uzyskać protokół odbioru od wszystkich zarządców dróg i gestorów sieci. Przedłożona dokumentacja ma być kompletna i umożliwiająca oddanie do użytkowania drogi zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.