SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

- budowie pomostu pływającego

- budowie pomostu widokowego oraz slipu

- budowie promenady i chodników

- budowie miejsc parkingowych

- przebudowie ul. kard. Augusta Hlonda

-montażu małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: instalacją wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną.

Planowane zadanie zlokalizowane będzie na działkach numer : 246, 249, 251, 253, 256/6, 257 obręb 1 Miasto Chociwel, gmina Chociwel.

Teren objęty realizacją  jest płaski i nieznacznie nachylony w kierunku jeziora, pokryty zaniedbanym trawnikiem i pojedynczymi drzewami. Drzewa porastają zwłaszcza wzdłuż linii brzegowej.

Obszar przykościelny otoczony jest kamiennym murem oporowym.

2.Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej: Roboty budowlane polegające na: budowie jednego pomostu pływającego, jednego pomostu stałego,  slipu, budowie promenady i chodników, budowie miejsc parkingowych, przebudowie ul.kard. Augusta  Hlondra, remoncie murów oporowych, montażu małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: przyłączem  wodociągowym, kanalizacyjnym, siecią elektroenergetyczną dla inwestycji.

3. Zakres robót obejmuje:

- Budowę  pomostu pływającego

Pomost pływający zlokalizowany będzie na terenie działki nr 246 obręb 1 miasta Chociwel przy ul. Aleja Lipowa.

Pomosty pływający zostanie zamontowany prostopadle do linii brzegowej i na odcinku 32,50 m i prowadzić będzie w głąb jeziora Starzyc.  Pomost będzie miał na całej długości szerokość 2,40 m  w dwóch miejscach na jego długości zostaną zamontowane 4 prostopadłe odnogi pomostu o długościach 11,10 m, 8,00 m, 5,00 m, 5,00 m. Pomost o konstrukcji drewnianej szkieletowej na którą składać się będzie pokład o konstrukcji drewnianej (sosna impregnowana ciśnieniowo) sztywno połączony z pływakami betonowymi wykonanymi z hydrotechnicznego siatkobetonu B45 i  wypełnionymi  styropianem.

Pomost zostanie połączony z brzegiem trapem dojściowym o długości 6 m, a w miejscu połączenia  z brzegiem  linia brzegowa zostanie umocniona na odcinku 20 m i szerokości                     3 m koszami gabionowymi wypełnionych kruszywem kamiennym układanym na geowłókninie. Nawierzchnię koszy gabionowych planuje się wykończyć poszyciem                        z kantówek drewnianych impregnowanych ciśnieniowo.

Pomost pływający zostanie zakotwiony do dna za pomocą pali kotwicznych i łańcuchów stabilizujących  trwale układ pomostów.

Zaprojektowano nasadzenie zieleni niskiej w postaci krzewów. Wzdłuż ciągów pieszych zaprojektowano ławki oraz kosze na śmieci.  Zaprojektowano instalację zewnętrzną oświetlenia terenu wraz z zestawem gniazd dla potrzeb organizacji imprez plenerowych.

• Budowa pomostu widokowego

Pomost widokowy zlokalizowany będzie na terenie działki nr 246 obręb 1 miasta Chociwel przy ul. Dworskiej

Pomost widokowy w kształcie litery „T”. Konstrukcję nośną pomostu stanowią pale stalowe wypełnione betonem, pokład z desek trójstronnie struganych o gr. 4,8 mm z drewna sosnowego ( dopuszcza się  zastosowanie drewna kompozytowego ). Pomost o długości 14,25 m                        i szerokości 3,50 m z pomostem równoległym do linii brzegu jeziora o długości 17,50 m                  i szerokości 4,00 m

W południowej części obszaru zaplanowano także slip służący do wodowania lub wyciągania na brzeg niewielkich jednostek pływających.

• Przebudowa drogi o nawierzchni brukowej  brukowej ( ul. kard. Augusta Hlonda )

W ramach inwestycji przebudowana  zostanie droga o nawierzchni brukowej typu „kocie łby” okalająca teren kościół wraz z wykonaniem niecek odwadniających .oraz przylegający do niej chodnik  dla pieszych.

• Budowa ścieżki pieszo - rowerowej

Wzdłuż brzegu jeziora i wokół terenu objętego zakresem prac zaprojektowano ścieżkę pieszo -rowerową  o szerokości 3,0 m . Zarówno ścieżka jak i pozostałe ciągi piesze zaprojektowano    z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej. Na całej długości ścieżki pieszo – rowerowej oraz przy miejscach parkingowych zaprojektowano oświetlenia.

Projekt zakłada budowę  parkingów dla samochodów osobowych o łącznej ilości 53 miejsca  postojowe  w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia miejsc postojowych    z kostki kamiennej nieregularnej natomiast zatoki postojowe z kostki betonowej.

•  Tereny zielone

W centralnej części obszaru zlokalizowano tereny zielone. Teren zróżnicowano                                               i ukształtowano poprzez usypanie górek i nasypów.  Utworzona zostanie łąka kwietna antysmogowa oraz nasadzenia krzewów, drzew i wykonanie terenów trawiastych

• Naprawa fragmentu muru oporowego

Naprawa fragmentu muru usytuowanego na działce nr 249 – poprzez uzupełnienie w nim ubytków oraz spoin wykorzystując kamień identyczny jak w murze pierwotnym.

• Elementy małej architektury.

- ławki z oparciem

- kosze na śmieci

- stojaki rowerowe

- pufy z betonu architektonicznego

- czerwone łukowe siedziska z betonu architektonicznego

- palisada

- gazony

- schody terenowe z bloków kamiennych

- donice z kompozytu

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia określony jest dwoma projektami, na które zostały wydane dwie odrębne decyzje pozwolenie na budowę.

Do projektu dot. zagospodarowania terenu przy ul. Szkolnej i Dworskiej,  został opracowany projekt zamienny dołączony do dokumentacji.