SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Chociwlu

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia  jest  przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Chociwlu, inwestycja dofinasowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 381,395,394/2 obręb 1 miasta Chociwel, gm. Chociwel.

Realizacja operacji będzie miała na celu wykonanie przebudowy ulicy Pogodnej w Chociwlu od zjazdu z drogi powiatowej nr 1740Z ul. Studzianki relacji od skrzyżowania z DK nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Mickiewicza, ul. Jana Pawła II - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do końca działki drogowej tj. dz. nr 395.

Istniejąca droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan nawierzchni należy ocenić jako dobry. Szerokość jezdni wynosi 6,0 m. Droga powiatowa posiada wydzielony jednostronny ciąg dla pieszych wykonany z kostki brukowej betonowej o szerokości ok. 1,6 m. Chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni.

Droga wewnętrzna gminna - ulica Pogodna posiada nawierzchnię utwardzoną z kruszywa. Szerokość jezdni wynosi ok. 4,0 m. Trasa przebiega przez zabudowę domów jednorodzinnych. Droga nie posiada możliwości przejazdu. Na terenie inwestycji występuje sieć wodociągowa, elektryczna, teletechniczna.

Przedmiotowe droga (ul. Pogodna) nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470). Droga posiada status drogi wewnętrznej. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowana ulica będzie miała parametry drogi klasy D – droga dojazdowa wewnętrzna.

Szerokość jezdni będzie wynosić 3,5 m. Nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej ekologicznej z poszerzoną fugą wypełnioną grysem. Jezdnia zostanie obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15x22 cm oraz opornika 12x25 cm na ławie z betonu C12/15. Wzdłuż drogi wykonane zostaną pobocza utwardzone z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 m. Od strony pasa zieleni pobocze utwardzone należy zakończyć za pomocą opornika betonowego 12x25 cm.

W miejscu występowania słupów linii napowietrznej projektuje się opaski żwirowe, które stanowić będą powierzchnie wyłączone z ruchu. Na końcu odcinka przewiduje się wykonać utwardzoną nawierzchnię gruntu z płyt ażurowych betonowych. Powierzchnia wykorzystywana będzie przez pojazdy jako plac do zawracania.

Do posesji wykonane zostaną zjazdy indywidualne oraz dojścia. Szerokość zjazdów oraz dojść zostały dopasowane do istniejących szerokości. Zjazdy należy wykonać z kostki brukowej betonowej. Połączenie krawędzi jezdni drogi gminnej oraz zjazdu z kostki brukowej betonowej należy wykonać za pomocą skosu 1,5:1,5. Na zjazdach od strony drogi gminnej należy ustawić krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie z betonu C12/15, wyniesiony +3 cm i obramować za pomocą opornika betonowego 12x25 cm na ławie z betonu C12/15.

W ramach zadania wykona zostanie przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1740Z. Istniejący zjazd z kostki brukowej betonowej należy rozebrać z częścią chodnika. Szerokość zjazdu będzie wynosić 5,0 m, natomiast szerokość całkowita 14,0 m. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu oraz drogi powiatowej zostaną wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=5 m. Nawierzchnia zjazdu wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej.

Od strony drogi powiatowej dla projektowanego zjazdu należy ustawić krawężnik betonowy 15x22 cm, h = +3 cm na ławie betonowej C12/15. Obramowanie zjazdu należy wykonać za pomocą opornika betonowego 12x25 cm, h =0 cm na ławie betonowej C12/15. Pobocze należy wykonać jako gruntowe gr. 10 cm.

W związku ze zmianą geometrii zjazdu należy wykonać nowy ciąg dla pieszych. Chodnik w ciągu drogi powiatowej należy wykonać z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnię ciągu obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm.

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem trawą.

Wody opadowe oraz roztopowe zostaną zagospodarowane w pasie drogi gminnej, za pomocą nawierzchni jezdni kostki brukowej betonowej ekologicznej oraz opasek żwirowych. Kostka ekologiczna charakteryzuję się wolnymi przestrzeniami, wypełnionymi grysem, umożliwiającymi przesiąkanie wód opadowych i roztopowych do podłoża.

Po analizie warunków geologiczno - inżynierskich oraz stopnia konstrukcji obiektu budowlanego, stwierdzić należy, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, że projektowany obiekt budowlany (droga) proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

Założono następujące warstwy konstrukcyjne i grubości dla poszczególnych elementów drogi:

Konstrukcja zjazdu publicznego:

• W-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej – kolor czerwony gr. 8 cm

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm

• W-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika:

• Kostka brukowa betonowa – kolor szary gr. 8 cm

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm

Konstrukcja jezdni drogi wewnętrzna:

• W-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej 20x20x8 cm z poszerzoną fugą wypełnioną grysem 2/5 gr. 8 cm

• Podsypka z grysu 2-5 mm gr. 5 cm

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 4/31,5 gr. 20 cm

• W-wa odsączająca z piasku gr. 20 cm

• W-wa geowłókniny

Konstrukcja zjazdu indywidualnego/dojścia:

• W-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm

• W-wa odsączająca z piasku gr. 20 cm

Konstrukcja utwardzonego pobocza

• W-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm

• W-wa odsączająca z piasku gr. 20 cm

Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego:

• W-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm

• W-wa odsączająca z piasku gr. 20 cm

Utwardzenie nawierzchni gruntu:

• W-wa ścieralna z płyt ażurowych betonowych 60x40 cm z wypełnieniem szczelin grysem gr. 10 cm

• Podsypka piaskowa gr. 10 cm

• W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm

• W-wa odsączająca z piasku gr. 20 cm

• W-wa tłucznia kamiennego 31,5/63

• W-wa żwiru 16/32

• W-wa geowłókniny

W ramach zadania należy dokonać przestawienia istniejącego hydrantu nadziemnego poza miejsce kolizji.  Zgodnie z uzgodnieniem ENEA Operator z dnia 04.11.2021 r. w miejscach występowania projektowanych zjazdów oraz dojść należy zabezpieczyć istniejącą sieć elektroenergetyczną ( kabel nN-0,4 kV) za pomocą rur ochronnych dwudzielnych.  Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy powiadomić gestorów sieci o rozpoczęciu prac m. in. LEVNET SKA, Zwycięzców 1,73-120 Chociwel.  W pasie drogi powiatowej oraz gminnej w miejscu przebudowy drogi występuje punkt geodezyjny nr 5.201.23-1379 oraz 5.200.23-767. Prace w pobliżu punktu należy wykonywać ręcznie. W ramach przebudowy drogi punkt geodezyjny należy odtworzyć do poziomu projektowanej nawierzchni przez upoważnione wykonawstwo geodezyjne.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, co do której w dniu 02.12.2021 r. nie wniesiono sprzeciwu.

- Zakres robót - zgodny z dokumentacją projektową.

- Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, pomocniczo 
w przedmiarach robót. Prace musza być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie dostawy mediów do celów związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych, jak również utylizacja elementów, które uległy rozbiórce.

- Wykonawca jest zobowiązany również do wykonania wszelkich prac nie ujętych w SWZ oraz projekcie wykonawczym, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie naprawy, zorganizowanie
i utrzymanie zaplecza budowy, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itp., dozorowanie budowy, sporządzenie planu BIOZ, ewentualne zajęcia i opłaty innych terenów wchodzących w proces inwestycyjny, zagospodarowanie i transport odpadów, transport materiałów z rozbiórki we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 10 km od miejsca prowadzenia robót (jeżeli dotyczy) oraz inne czynności niezbędne 
i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty należy prowadzić z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności i bezpieczeństwa, aby nie spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie zawartymi w dokumentacji projektowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentacje powykonawczą oraz uzyskać protokół odbioru od wszystkich zarządców dróg i gestorów sieci. Przedłożona dokumentacja ma być kompletna i umożliwiająca oddanie do użytkowania drogi zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.