SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Modernizacja drogi w miejscowości Lublino

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia  jest  przebudowa drogi w miejscowości Lublino, inwestycja dofinasowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 92/1 oraz 107 obręb Lublino, gmina Chociwel,  na odcinku - Etap II projektu budowlanego od 0+070,00 do 0+3128,50   o projektowanej jezdni o szerokości 3,0 - 5,0m o nawierzchni   z betonu asfaltowego i mieszanek smołowych. Istniejące zjazdy do posesji o nawierzchni betonowej, z kostki kamiennej, kostki betonowej oraz gruntowe. Droga klasy D – przekrój 1/2.

## Przekrój poprzeczy i podłużny.

Istniejący przekrój poprzeczny drogi:

- przekrój poprzeczny dla odcinka drogi D 1/2 szerokość zmienna 3,0 - 5,0 m

- nawierzchnia o przekroju drogowym z poboczami gruntowymi.

Istniejąca szerokość pasa drogowego jest zmienna w obrębie skrzyżowań.

## Skrzyżowanie.

W km 0+102,88 istniejące skrzyżowanie zwykłe – nie podlega przebudowie – dołączenie do istniejącej nawierzchni. W km 0+308,47 istniejące skrzyżowanie – przebudowa w etapie III i IV.

## Projektowane parametry techniczne.

Przyjmuje się następujące parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi w miejscowości Lublino na odcinku 0+070,00-0+3128,50:

- klasa techniczna: D,

- prędkość projektowa: Vp=50km/h,

- szerokość pasa ruchu: 2,5m,

- szerokość jezdni: 5,00m dla przekroju 1/2,

- pobocza utwardzone: zewnętrzne 2x50cm,

- największe projektowane pochylenie niwelety: proj. pochylenie niwelety jest odwzorowaniem stanu istniejącego,

- kategoria ruchu KR2.

## Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.

Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcja jezdni zaprojektowana została na podstawie obliczeń natężenia ruchu. Na podstawie badań geologicznych obliczeń natężenia ruchu oraz zgodnie z wymaganiami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych przyjęto kategorię ruchu KR2.

Zaprojektowano nawierzchnię jezdni o szerokości 5,0m w przekroju 1/2 na odcinku:

- od 0+070,00 do 0+318,50 pobocza gruntowe.

## Założenia przyjęte do projektowania konstrukcji nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża gruntowego opracowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych.

Na podstawie wykonanych badań i obliczeń zgodnie z wymaganiami katalogu przyjęto kategorię ruchu KR2.

Zebrano dane wejściowych do projektowania, dotyczących:

- warunków geotechnicznych – opracowano opinię geotechniczną,

- obciążenia drogi ruchem.

Ustalenie warunków gruntowo-wodnych i grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni.

Do głębokości 2,0 m p.p.t nie odwiercono wody gruntowej w związku z czym warunki wodne należy uznać za dobre. Uwzględniając zalegające grunty w podłożu gruntowym oraz poziom wód gruntowych. Podłoże gruntowe należy zaliczyć do grupy nośności G1.

Wybór typowego rozwiązania warstwy ulepszonego podłoża oraz dolnych warstw konstrukcji nawierzchni w zależności od kategorii ruchu oraz rodzaju materiałów przyjętych do poszczególnych warstw.

Przyjęto rozwiązanie z katalogu dla kategorii KR2, zakładając grupę nośności G2, ze względu na występujące przewarstwienia:

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20,0cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr.10cm – dla konstrukcji poszerzeń.

Wybór typowego rozwiązania górnych warstw konstrukcji nawierzchni w zależności od projektowanego materiału podbudowy zasadniczej.

Dla kategorii ruchu KR2, ze względu na założenie projektowe o zastosowaniu nawierzchni podatnej wybrano Typ A1 i przyjęto następujący układ warstw:

- warstwa ścieralna – SMA11					gr. 4,0 cm

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 			gr. 8,0 cm

- podłoże istniejące.

## Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR2 0+070,00 – 0+318,50:

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 				gr. 4,0 cm

- warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 			śr. gr. 6,0 cm

- uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni

- Jako podbudowa - istniejąca nawierzchnia

RAZEM gr. 10 cm

Projektowana konstrukcja poszerzeń nawierzchni (tożsamo po wykonaniu sieci kanalizacji):

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 				gr. 4,0 cm

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 				gr. 8,0 cm

- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych/węglowych 			szer. 1,0m

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 				gr. 20,0cm

- warstwa wzmacniająca C1,5/2 						gr. 10 cm

- podłoże gruntowe E2≥50Mpa

RAZEM gr. 42 cm

## Zaprojektowana konstrukcja poszerzeń nawierzchni jezdni.

W związku ze zmienną szerokością jezdni zaprojektowano poszerzenia w celu doprowadzenia podbudowy pod nową nawierzchnię do szerokości projektowanych szerokości jezdni. Konstrukcja poszerzenia wykonywana będzie w zależności od przebiegu projektowanej jezdni w planie.

Zestawienie odcinków poszerzeń:

- SL od 0+070,80 do 0+124,70 – pow. 36,40m2,

- SL od 0+164,20 do 0+302,40 – pow. 156,90m2,

- SP od 0+081,60 do 0+318,50 – pow. 238,80m2,

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

## Plan sytuacyjny.

Planowany do przebudowy odcinek drogi gminnej sytuacyjnie prowadzony będzie w całości w starym śladzie istniejącej jezdni.

Skrzyżowanie: projekt w zakresie dowiązany jest do istniejącego skrzyżowania w km 0+102,88 – dowiązanie do istniejącej nawierzchni oraz 0+308,47 wykonanie przebudowy istniejącego skrzyżowania – wcinka warstwą ścieralną na długości 10m.

Na odcinku od skrzyżowania w km 0+102,88 do skrzyżowania w km 0+308,47 zaprojektowano przekrój jednojezdniowy 1/2 o szerokości 5,00m. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej i ograniczana obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,50m na odcinku przekroju 1/2 zastosowano odcięcie od pobocza krawężnikiem h=+6cm.

Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni pasa drogowego na odcinku o przekroju 1/2 i szerokości 5,00m odprowadzone zostaną do odcinka nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej, na pozostałych odcinkach wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w pobocza gruntowe – jak dotychczas.

## Profil podłużny.

Profil podłużny zaprojektowano w oparciu o istniejący profil drogi gminnej uwzględniając grubość warstw wzmocnienia nawierzchni i wykonania poszerzeń. Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni na całym przebudowywanym odcinku. Dowiązanie do istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu w km 0+0102,88 należy wykonać na długości 10m w zakresie warstwy ścieralnej.

Wartości pochyleń podłużnych niwelety jezdni będą miały wartości umiarkowane od 0,35% do 3,4%.

## Pochylenia poprzeczne.

Jezdnia projektowanego odcinka drogi będzie miała nominalnie pochylenie daszkowe 2% na odcinku od 0+102 do 0+308 w przekroju 1/2 o szerokości 5,0m. Na pozostałych odcinkach w przekroju 1/1 o szerokości 3,5m pochylenie jednostronne o spadku poprzecznym 2%. Pochylenie poprzeczne poboczy projektowane jest o wartościach nominalnych 6% skierowanych na zewnątrz korony drogi zgodnych z wymaganiami technicznymi w tym zakresie. Pobocza gruntowe należy dowiązać do istniejącej nawierzchni terenów przyległych.

## Roboty rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka istniejących konstrukcji zjazdów w uzgodnieniu z właścicielami przyległych posesji w celu regulacji wysokościowej – dowiązania..

## Roboty ziemne.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano następujące roboty ziemne:

- usunięcie górnej, nienośnej warstwy gruntu/kruszywa (zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka pobocza z kruszywa) pod projektowane nowe elementy zagospodarowania – poszerzenia jezdni w niezbędnym zakresie w tym konstrukcjami nawierzchni i poboczami,

- wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni poszerzeń,

- profilowanie i zagęszczanie koryta pod konstrukcje nawierzchni.

## Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni zapewniono poprzez odprowadzenie wód opadowych spadkami podłużnymi oraz spadkiem poprzecznym 2% do nowoprojektowanych wpustów ulicznych i nowoprojektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej.

## Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą.

W obszarze opracowania występują sieci:

- wodociągowe – w90,

- kanalizacji deszczowej - kD,

- teletechniczna t (kanał technologiczny),

- energetyczna – eN.

Istniejące sieci nie kolidują z projektowana inwestycją.

## Zieleń drogowa i drzewa.

Tereny przyległe do projektowanego zagospodarowania a nie przeznaczone pod elementy komunikacji zostaną umocnione poprzez zastosowanie zieleni. Zaprojektowano wykonanie terenów zielonych poprzez ich pokrycie warstwą ziemi urodzajnej (humusu) grubości min. 10 cm oraz obsianie mieszanką nasion traw przeznaczonych na tereny nasłonecznione. Zakres planowanego zagospodarowania nie powoduje ingerencję w istniejącą zieleń wysoką nie będzie wymagać wycinki drzew.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu grub. 10cm. W ramach prac wykończeniowych projekt przewiduje humusowanie terenów zielonych warstwą humusu grubości 10cm z jednoczesnym obsianiem mieszanką traw w miejscach objętych robotami budowlanymi. Ingerencja ta na etapie projektowania została ograniczona do minimum.

## Wpływ eksploatacji górniczej.

Nie występuje. Inwestycja nie leży w granicach terenu górniczego.

## Ochrona konserwatorska przyrody.

Teren inwestycji znajduje się poza granicami obszaru Natura 2000.

## Ochrona konserwatorska zabytków.

Zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze i ewidencji zabytków w obszarze planowanej inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne, a także teren ten nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków. Jednakże w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na znaleziska archeologiczne należy przerwać prace, zabezpieczyć znaleziony przedmiot i niezwłocznie powiadomić o znalezisku Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Burmistrza Chociwla.

# WARUNKI GEOTECHNICZNE, SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

## Opinia geotechniczna.

## Na podstawie przygotowanej opinii geotechnicznej określono warunki gruntowo – wodne oraz sposób przygotowania podłoża pod konstrukcję nawierzchni.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w kwietniu 2024 stwierdzono, że podłoże rodzime pod planowaną inwestycję, pod konstrukcją drogową i warstwą nasypu w strefie rozpoznania (tj. do głębokości 4,0 m p.p.t.) budują osady lodowcowe w postaci piasków drobny (fSa), które na głębokości 0,8 – 1,2 m przechodzą w piaski gliniaste (clSa). W trakcie wykonywania prac polowych (kwiecień 2024r.) w otworze nr 1 stwierdzono występowanie napiętego zwierciadła wody gruntowej na głębokości 3,0 m. Woda stabilizowała się na głębokości 2,0 m p.p.t.

Podłoże przedmiotowej inwestycji podzielono na trzy warstwy geotechniczne: jedną w gruntach niespoistych oraz dwie w obrębie gruntów spoistych zróżnicowanych pod względem parametrów geotechnicznych.

Warstwy geotechniczne budujące podłoże:

•	Warstwa I a – piaski gliniaste, wilgotne; plastyczne o przyjętej wartości stopnia plastyczności IL = 0,4;

•	Warstwa I b – piaski gliniaste, mało wilgotne; twardoplastyczne o przyjętej wartości stopnia plastyczności IL = 0,1.

•	Warstwa II – piaski drobne, mało wilgotne i nawodnione; średnio zagęszczone o przyjętej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,5;

•	Warstwy I b i II cechują się korzystnymi parametrami geotechnicznymi, natomiast plastyczne piaski gliniaste warstwy I a to grunty o ograniczonej nośności.

Uwzględniając zalegające grunty w podłożu gruntowym oraz poziom wód gruntowych. Podłoże gruntowe należy zaliczyć do grupy nośności G1/G2.

W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża należy uznać za proste. Warunki wodne należy uznać za dobre. Obiekt proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wnioski zalecenia opinii geotechnicznej.

Podłoże rodzime w rejonie inwestycji budują średnio zagęszczone piaski drobne oraz od głębokości około 1 m do głębokości rozpoznania plastyczne i twardoplastyczne gliny zwałowe wykształcone w postaci piasków gliniastych.

•	Podczas wierceń terenowych stwierdzono występowania napiętego zwierciadła wody gruntowej w otworze nr 1 na głębokości 3,0 m. Woda stabilizowała się na głębokości 2,0 m p.p.t.

•	Nawierzchnia przedmiotowej drogi zbudowana jest z masy smołowej podbudowanej kruszywem łamany i niżej kamieniami polnymi.

•	Omawiane podłoże rodzime w strefie rozpoznania budują warstwy o ograniczonej nośności (plastyczne piaski gliniaste warstwy I a) oraz nośne średnio zagęszczone piaski drobne (warstwa II) oraz twardoplastyczne piaski gliniaste warstwy I b. W kontekście planowanej inwestycji warunki gruntowe można uznać za proste

•	W strefie przemarzania (0,8 m) występują niewysadzinowe piaski drobne. Grupa nośności G1. Warunki wodne są dobre.

•	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych kategoria geotechniczna powinna zostać ostatecznie określona przez Projektanta (§4 pkt 4 Rozporządzenia). Proponuje się przyjęcie pierwszej kategorii geotechnicznej,

•	Zmienność budowy podłoża (zwłaszcza miąższość i skład nasypów) może być większa niż wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikować należy nośność podłoża (wtórnego modułu odkształcenia E2) z poziomu posadowienia konstrukcji.

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 na podłożu dla grupy nośności G2 nie powinna być mniejsza niż 50MPa, natomiast dla grupy nośności G1 nie powinna być mniejsza niż 80MPa. W przypadku niskich parametrów nośności koniczne jest zastosowanie dodatkowej warstwy wzmocnienia. Na warstwę podbudowy zasadniczej należy zastosować mieszankę niezwiązaną z kruszywem C90/3.

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji zmienność budowy podłoża może być większa niż wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikować należy nośność podłoża (wartości wtórnego modułu odkształcenia E2), która przyjęta została na podstawie kryterium wysadzinowości i warunków wodnych. We wszystkich wątpliwych sytuacjach należy wzmocnić podłoże gruntowe doprowadzając do wymaganych parametrów nośności pod projektowaną konstrukcję nawierzchni.

## Sposób posadowienia obiektu budowlanego

W celu prawidłowego wykonania konstrukcji poszerzeń nawierzchni należy zastosować warstwę odcinającą z mieszanki gruntu stabilizowanego cementem. Podczas wierceń terenowych stwierdzono występowania napiętego zwierciadła wody gruntowej w otworze nr 1 na głębokości 3,0 m. Woda stabilizowała się na głębokości 2,0 m p.p.t. Warunki wodne są dobre.

Po zdjęciu warstw konstrukcyjnych – nawierzchni i podbudowy należy określić każdorazowo nośność podłoża pod konstrukcje nawierzchni. W każdym przypadku napotkania grupy nośności G4 – oznaczonej na podstawie wtórnego modułu odkształcenia, gdzie E2>25MPa należy wykonać– należy wykonać warstwę wzmocnienia poprzez stabilizację spoiwami hydraulicznymi lub wymianę warstw gruntów wysadzinowych na grunty niespoiste przydatne do budowy nasypów zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998 doprowadzając podłoże gruntowe pod warstwę projektowanej konstrukcji nawierzchni do nośności określonej za pomocą wtórnego modułu odkształcenia E2>80MPa oraz minimalny wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 pod zaprojektowaną warstwę podbudowy.

Sprawdzenie zagęszczenia gruntu zasypowego polega na skontrolowaniu zgodności osiągniętych wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartością wymaganą lub stopień zagęszczenia oraz modułu wtórnego E2 dla ostatniej warstwy, stanowiącej podłoże pod konstrukcję. Wymagana częstotliwość pomiarów wskaźnika zagęszczenia Is oraz modułu wtórnego E2 jest opisana w normie PN-S-02205:1998.

# DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA.

W ramach niniejszego opracowania nie zachodzi potrzeba dla opracowania szczegółowej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

# DANE DOTYCZACE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWANE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, co do której w dniu 02.12.2021 r. nie wniesiono sprzeciwu.

- Zakres robót - zgodny z dokumentacją projektową.

- Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

- Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej, pomocniczo 
w przedmiarach robót. Prace musza być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie dostawy mediów do celów związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych, jak również utylizacja elementów, które uległy rozbiórce.

- Wykonawca jest zobowiązany również do wykonania wszelkich prac nie ujętych w SWZ oraz projekcie wykonawczym, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie naprawy, zorganizowanie
i utrzymanie zaplecza budowy, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itp., dozorowanie budowy, sporządzenie planu BIOZ, ewentualne zajęcia i opłaty innych terenów wchodzących w proces inwestycyjny, zagospodarowanie i transport odpadów, transport materiałów z rozbiórki we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 10 km od miejsca prowadzenia robót (jeżeli dotyczy) oraz inne czynności niezbędne 
i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty należy prowadzić z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności i bezpieczeństwa, aby nie spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie zawartymi w dokumentacji projektowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentacje powykonawczą oraz uzyskać protokół odbioru od wszystkich zarządców dróg i gestorów sieci. Przedłożona dokumentacja ma być kompletna i umożliwiająca oddanie do użytkowania drogi zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.